SZCZEGOŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

#### Izolacje

SST 7.0

OBIEKT / TEMAT:

Projekt termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleparz

Gmina Września , działka nr 64/2

INEWSTOR:

Gmina Września,

62-300 Września, ul.Ratuszowa 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Architektoniczna Pracownia Projektowa -Tomasz Drożdżyński,

ul.Konińska 18, 61-041 Poznań

DATA: czerwiec 2017

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	2

1.1	Przedmiot i zakres specyfikacji	2

1.2	Określenia podstawowe	2

1.3	Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)	2

2.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW	2

3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN	3

4.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU	3

5.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH	3

5.1	Izolacje powłokowe	3

5.2	Izolacje z folii	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

5.3	Izolacje termiczne podłoży, ścian warstwowych i dachu	4

5.4	Docieplenie ścian murowanych styropianem	4

6.	KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH	6

6.1	Ogólne zasady kontroli jakości robót.	6

6.2	Kontrole i badania laboratoryjne	6

6.3	Badania jakości robót w czasie budowy	6

7.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT	6

8.	ODBIÓR ROBÓT	7

9.     ROZLICZENIE ROBÓT.........................................................................................................4

10.	DOKUMENTY ODNIESIENIA	9

- WSTĘP

  - Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych dla zadania: „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleparz, gmina Września, dz. nr 64/2”

Izolacje przeciwwilgociowe:

- Izolacja powłokowa ścian fundamentowych i piwnicznych roztworem asfaltowym lub masą mineralną

Izolacje termiczne:

- Z płyt styropianowych EPS gr. 14,15 cm

- Z płyt ze polistyrenu XPS gr.12cm

- Z płyt wełny mineralne miękkiej gr. 10cm

- Z płyt wełny mineralne twardejj gr. 15cm

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.

  - Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupy | Klasy | Kategorie | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45300000-0 |  |  | Roboty w zakresie instalacji budowlanych |
|  | 45320000-6 |  | Roboty izolacyjne |
|  |  | 45321000-3 | Izolacja cieplna |

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

- Masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem  sysntetycznym iż dodatkami emulgującymi, obniżających temperaturę krzepnięcia i inhibitorów korozji- tzwDysperbit

- Modyfikowana masa bitumiczno-kauczukowa w postaci pasty do  przyklejania płyt polistyrenu XPS np.Styrbit 2000

- Płyty ze styropianu EPS 70 gr. 17 cm

- Płyty ze polistyrenu XPS gr. 12 cm

- Łączniki mechaniczne systemowe odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych ITB

- Listwy startowe

Elementy systemu do termoizolacji

- zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych, w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodą na placu budowy; przyczepność do betonu min. 0,3 MPa, przyczepność do styropianu min. 0,08 MPa,

- zaprawa klejowo – szpachlowa do wykonania warstwy zbrojącej, w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodą na placu budowy; przyczepność do betonu min. 0,35 MPa, przyczepność do styropianu min. 0,09 MPa,

- zaprawa klejowo – szpachlowa, wzmocniona włóknami polipropylenowymi, w postaci suchej mieszanki do zarobienia wodą na placu budowy; przyczepność do betonu min. 0,6 MPa, przyczepność do styropianu min. 0,08 MPa

- systemowa siatka zbrojąca, wykonana z włókna szklanego o gramaturze powyżej 160 g/m2, odporna na alkalia,

- płyn gruntujący wyrównujący chłonność podłoża  oraz zwiększający przyczepność do podłoża,

- tynk silikonowy barwiony w masie

Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie.

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - „ Wymagania ogólne” i sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Masy asfaltowet należy przechowywać w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych, magazynować w pozycji stojącej, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.

Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią.

Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt i narzędzia:

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian

- szpachelki, kielnie oraz pace metalowe do nakładania zapraw klejowych oraz mas tynkarskich

- pace metalowe z zębem o wysokości 10-12 mm do nakładania zapraw klejowo – szpachlowych

- pace pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni i krawędzi przyklejonych płyt styropianowych

- wiertarki do wiercenia otworów na łączniki

- noże lub nożyce do cięcia tkaniny szklanej

- łaty do sprawdzania płaskości powierzchni warstwy przyklejonych płyt styropianowych

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania mas klejących i tynkarskich

- urządzenia transportu pionowego

- rusztowania stojakowe

- ciśnieniowe aparaty do zmywania wodą powierzchni ścian

- sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Abizol może być przewożony dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach tak, aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 5oC oraz wyższa niż 30oC w trakcie robót, związanych z przyklejaniem płyt izolacyjnych oraz nie powinna być niższa niż 5oC oraz wyższa niż 25oC, w trakcie pozostałych robót przy wbudowywaniu systemu ociepleń. Prace nie powinny być prowadzone podczas silnych wiatrów, nasłonecznienia oraz podczas opadów atmosferycznych.

Optymalne warunki pogodowe dla zastosowanego systemu to temp. od 10oC do 20oC oraz wilgotność powietrza około 60%.

  - Izolacje powłokowe

Zakres robót przygotowawczych

- Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.

- Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona.

- Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub zfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.

- Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.

- Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 C.

- Izolacje poziome powinny być połączone z izolacjami pionowymi

- Przed aplikacja produkt przechowywać przez 12 godzin w ciepłym pomieszczeniu..

Zakres robót zasadniczych

Masy asfaltowe i asfaltowo-kauczukowe –do gruntowania - Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni przed nałożeniem właściwej izolacji j.

Należy stosować wyłącznie na zewnątrz budynków.

Masy asfaltowe i asfaltowo-kauczukowe nanosi się na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podłoże cienką warstwą pędzlem, szczotką dekarską lub natryskiem. Roboty należy prowadzić w temperaturze powyżej +5 C, optymalna temperatura 20 C.

Masy asfaltowe i asfaltowo-kauczukowe  w normalnej konsystencji - do izolacji powłokowych. Jest przeznaczony do wykonywania powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i i napraw izolacji. Powierzchnie, na które nakłada się powłokę powinny być uprzednio zagruntowane.

Masy asfaltowe i asfaltowo-kauczukowe nanosi się na zimno bez podgrzewania cienką warstwą na uprzednio zagruntowane podłoże szpachlą

Przed aplikacja produkt przechowywać przez 12 godzin w ciepłym pomieszczeniu..

  - Izolacje termiczne podłoży, ścian warstwowych i dachu

Zakres robót przygotowawczych

- Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste

- Wykonawca robót jest zobowiązany do prawidłowego składowania wszystkich elementów wchodzących w skład systemu Wszystkie materiały powinny być jednego systremu. Komponenty  powinny być składowane w sposób uniemożliwiający ich zawilgocenie oraz narażenie na wpływ zbyt niskich lub zbyt wysokich temperatur

- Przed przystąpieniem do prac elewacyjnych trzeba sprawdzić stan podłoża. Ocenie podlega głównie nośność podłoża, jego czystość oraz sprawdzenie ewentualnych nierówności.

- Powłoki malarskie, które w sposób widoczny łuszczą się, należy usunąć za pomocą szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami.

- Stan starego tynku należy dokładnie sprawdzić. Głuchy dźwięk wskazuje na utratę przyczepności. W tych miejscach tynk należy usunąć. Po usunięciu starego tynku wolne miejsca uzupełnić warstwą  tynku podkładowego.

- Jeżeli twardy przedmiot rysuje powierzchnie tynku, ale nie powoduje odspojenia, oznacza to, że tynk nie jest twardy, ale wystarczająco nośny. Taki tynk wzmacniamy poprzez nasycenie tynku płynem gruntującym Podłoże brudne należy umyć czystą wodą, ewentualnie z dodatkiem środka czyszczącego.

- Ewentualne odchyłki od pionu, poszczególnych części ocieplanych ścian, należy wypionować poprzez:

- wyrównanie warstwą systemowego tynku podkładowego

- przymocowanie do ścian styropianu o odpowiedniej grubości (w zależności od potrzeb)

- gdy odchyłki są większe od 2 cm

- Przed przystąpieniem do montażu systemu należy dokładnie zabezpieczyć wszelkie narażone na zabrudzenie elementy, takie jak: okna, drzwi, balustrady, powierzchnie tarasów, itp.

Zakres robót zasadniczych

- Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu - dachu

- Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość.

- Płyty izolacyjne powinny być układane na styk.

- Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm.

- Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość.

- Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.

- Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł.

  - Docieplenie ścian murowanych styropianem

Zakres robót przygotowawczych

Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, w razie potrzeby wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu w różnych miejscach: 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo przygotowane.

W przypadku mocowania mechanicznego zaleca się sprawdzenie na 4-6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych w świadectwach ITB.

Zakres robót zasadniczych

Przyklejanie płyt z EPS

Prace rozpocząć od zamontowania listwy startowej (cokołowej). Aluminiowa listwa startowa pozwala na precyzyjne wypoziomowanie pierwszego rzędu płyt i zabezpiecza dolne partie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dla dokładnego wypoziomowania można także wykorzystać łatę drewnianą. W takim przypadku prace należy rozpocząć od przyklejenia siatki, a następnie wywinięcia jej na powierzchnie pierwszej warstwy płyt.

Zaprawę klejową mieszać z czysta woda, używając mieszadła elektrycznego, aż do uzyskania łatwo rozprowadzającej się, pozbawionej grudek pasty. Po ok. 5 minutach przemieszać ponownie – zaprawa jest gotowa do użycia. Urabiać należy tylko taką ilość zaprawy, która może być zużyta w zalecanym czasie (do 2-3 godzin, w zależności od wyrobu).

Klej nakładać na płyty ze styropianu całopowierzchniowo lub metodą punktowo – pasmową (pasmo zaprawy szerokości 3-5 cm na obwodzie płyty i kilka placków o średnicy 8-12 cm na jej powierzchni). Ilość nałożonej zaprawy klejowej powinna gwarantować powierzchnię styku z podłożem nie mniejszą niż 40% powierzchni płyty izolacyjnej. Grubość warstwy kleju nie powinna być większa niż 1 cm.

Niezwłocznie po nałożeniu zaprawy klejowej należy płytę przyłożyć do ściany. Płyty wkleja się poziomymi rzędami, mijankowo, tzn. pionowe styki sąsiadujących warstw muszą być przesunięte względem siebie – zaleca się, by przesunięcie wynosiło połowę długości płyty, dopuszczalne przesunięcie to co najmniej 15 cm. Powierzchnie boczne płyt nie mogą być zabrudzone klejem. Płyty delikatnie dociskać do podłoża i do już przyklejonych płyt. Należy zwrócić uwagę, aby klej nie został wyciśnięty poza obrys płyt. W razie potrzeby zebrać szpachelką nadmiar wyciśniętego kleju. Stale kontrolować położenie płyty w pionie i w poziomie. Dopuszcza się stosowanie tylko całych płyt lub połówek. Płyty przyklejać w całości - ewentualne docięcia wykonać po pełnym związaniu kleju. W obrębie otworów płyty montować tak, aby spoiny nie pokrywały się z krawędziami otworów. W obrębie narożników również stosować zasadę mijania się płyt.

Szczeliny między płytami uzupełniać klinami wyciętymi z materiału izolacyjnego. Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin klejem. Szczeliny mniejsze niż 3 mm można wypełnić pianką poliuretanową o małym stopniu rozprężenia. Gdy klej zwiąże (ok. 2-3 dni) szlifierką lub papierem ściernym wygładzić nierówności płyt w miejscu spoin.

W połączeniach ocieplenia z ościeżnicami zalecane stosowanie profili przyokiennych np.weber PH933.

Wykonanie nowych obróbek blacharskich

Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości ocieplonych ścian. Obróbki powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. Połączenie obróbki blacharskiej z ociepleniem ścian powinno być wykonane przy wykorzystaniu systemowego profilu np.weber PH942. Obróbki blacharskie powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający przeniesienie naprężeń spowodowanych wiatrem i temperaturą na tynk oraz warstwę zbrojącą.

Dodatkowe zamocowanie mechaniczne

Zastosowane łączniki mechaniczne mogą mieć trzpień plastikowy lub metalowy. Szczegółowe rozmieszczenie łączników mechanicznych powinno być opisane w projekcie technicznym. Zalecana ilość kołków to 4-6 szt/m2. Długość łączników mechanicznych jest uzależniona od rodzaju podłoża. Długość kołka = grubość izolacji + grubość starego tynku i/lub tynku wyrównującego + głębokość zakotwienia. Minimalna głębokość zakotwienia wynosi: 6 cm dla betonu i cegły pełnej, 9 cm dla gazobetonu, pustaków ceramicznych, pustaków i cegieł szczelinowych, cegły dziurawki.

W obrębie narożników budynku płyty kołkujemy w linii pionowej, odległej od narożnika konstrukcyjnego budynku max. 40 cm, co 25 cm.

Głębokość wierconych otworów pod kołki powinna być ok. 1 cm większa niż głębokość ich zakotwienia. Do wiercenia w wymienionych wyżej materiałach ściennych innych niż beton i cegła pełna należy stosować wiertarki bez udaru.

Mocowanie kołkami można wykonywać najwcześniej po upływie dwóch dni od czasu przyklejenia płyt izolacyjnych, z zastrzeżeniem, że niższe temperatury i/lub wyższa wilgotność względna powietrza mogą ten czas istotnie wydłużyć.

Wykonywanie warstwy zbrojącej

Do wykonania warstwy zbrojącej należy zastosować klej oraz klej wzmocniony włóknami polipropylenowymi (na powierzchniach, na których zostaną wykonane tynki w kolorach KO64 i KO73, klej ten może być również zastosowany na całej powierzchni).

Na całości elewacji należy zastosować systemową siatkę o gramaturze powyżej 160 g/m2.

Przed nałożeniem warstwy zbrojonej należy wykonać zabezpieczenia ochronne wszystkich zewnętrznych narożników i krawędzi, używając odpowiednich kątowników narożnych oraz profili do ochrony miejsc szczególnych (np. profil „kapinos”np., profil „okienny” czy profil „podparapetowy” np.weber).  Wykończenie naroży budynku oraz ościeży będzie łatwiejsze, uzyska się proste, precyzyjne i estetyczne krawędzie. Narożniki górne i dolne otworów w elewacji wzmacniać dodatkowymi diagonalnie ułożonymi pasami siatki o wymiarach min. 25 x 35 cm. Dzięki temu uniknie się powstawania ukośnych pęknięć w obrębie otworów.

Siatkę zbrojącą należy układać pasami pionowymi z góry na dół, zatapiając ją w zaprawę klejowo – szpachlową. Użycie pacy ząbkowanej 10-12 mm pozwoli uzyskać równomierną grubość. Siatkę z włókna szklanego należy wtapiać w świeżą zaprawę klejowo - szpachlową i wygładzać powierzchnię przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. Pasy siatki muszą na siebie zachodzić przynajmniej 10 cm. Powierzchnia warstwy zbrojącej powinna być gładka i równa. Siatka zbrojąca nie może być widoczna. Po całkowitym związaniu (ok. 3 dni) ewentualne ślady po wygładzaniu pacą należy wyrównać papierem ściernym. Grubość warstwy zbrojącej winna wynosić min. 3 mm, a siatka powinna być zlokalizowana w 2/3 całkowitej jej grubości, licząc od spodu płyt izolacyjnych.

Uwaga!

W strefie parteru warstwa zbrojąca powinna być wykonana jako podwójna.

Wykończenie elewacji

Do wykończenia elewacji należy zastosować tynk silikonowy (kolor AG31) . Dobrze związane i suche podłoże pokryć obficie płynem gruntującym przynajmniej 12 godzin przed rozpoczęciem prac tynkarskich. Płyn gruntujący nanosić pędzlem. Tynki nanosić na zagruntowaną warstwę bazową, pacą ze stali nierdzewnej. Tynk zacieramy niezwłocznie po nałożeniu, pacą z PVC. Pełne powierzchnie zacierać tym samym narzędziem, zawsze w ten sam sposób, w jednym cyklu roboczym.

Roboty końcowe

Po wykonaniu robót ociepleniowych oraz innych robót elewacyjnych należy zdjąć folie ochronne, oczyścić zabrudzone miejsca, zdemontować rusztowania, a następnie wyreperować miejsca mocowania rusztowań.

- KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

  - Kontrole i badania laboratoryjne

- Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

- Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

- Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

  - Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

- Nadzór techniczny nad robotami

- Ze względu na szczególny charakter robót ociepleniowych powinny być one wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te mogą być spełnione w przypadku prowadzenia robót przez firmę posiadającą doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót, potwierdzone certyfikatem autoryzowanego wykonawcy technologii Weber. Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót powinien być prowadzony również nadzór autorski i inwestorski. Prace powinny być prowadzone na podstawie projektu technicznego oraz pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do nadzoru budowlanego. Podczas wykonywania prac wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu BHP

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy się:

- powierzchnię wszystkich robót izolacyjnych

W m mierzy się

- długość listwy cokołowej pod ocieplenie

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiór izolacji przeciwwilgociowej

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:

- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych

- po przygotowaniu podkładu pod izolację

- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki

Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie jakości materiałów

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu

- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem

- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp.

Odbiór izolacji termicznej z wełny mineralnej

W czasie odbioru ocenie podlega: sposób ułożenia izolacji, grubość ułożenia izolacji.

- Łączna grubość izolacji powinna odpowiadać wartościom podanym w projekcie budowlanym.

- Płyty z wełny mineralnej powinny ściśle do siebie przylegać.

- Izolacja powinna mieć na całej płaszczyźnie jednakową grubość.

- Materiał izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu

Odbiór izolacji docieplającej ze styropianu

Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować :

- sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem

- sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości współczynnika U

- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża

- sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót:

- przygotowanie powierzchni ściany – sprawdzenie czy podłoże jest nośne, oczyszczone, wyrównane i ewentualnie wzmocnione. Sprawdzenie uzupełnienia ubytków.

- przyklejanie płyt z EPS do podłoża - sprawdzenie równości i ciągłości powierzchni oraz układu i szerokości spoin pomiędzy płytami izolacyjnymi

- kontrola wykonania obróbek blacharskich – sprawdzenie zamocowania, kontrola spadków oraz wysunięcia poza płaszczyznę ściany.

- mocowanie mechaniczne styropianu – sprawdzenie liczby oraz rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o słabej nośności zbudowanych z materiałów szczelinowych zaleca się wykonanie próby wyrywania łączników

- wykonanie warstwy zbrojącej – w pierwszym etapie sprawdzenie w obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży, dylatacji, podokienników, kapinosów). W drugim etapie sprawdzenie prawidłowości wtopienia pierwszej warstwy siatki. W trzecim etapie sprawdzenie prawidłowości zatopienia drugiej warstwy siatki, wielkości zakładów, grubości warstwy zbrojącej oraz jej równości.

- kontrola gruntowania – Sprawdzenie ciągłości wykonania warstwy gruntującej.

- wykonanie wyprawy elewacyjnej – sprawdzenie ciągłości, równości oraz prawidłowości struktury.

Wykonana wyprawa powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzonych wzrokowo, okiem nieuzbrojonym przy świetle rozproszonym z odległości >3m. Odchylenie gotowej powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe od 3 mm w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2 m). Odchylenie od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku. Na całej wysokości kondygnacji dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych nie mogą być większe niż 10 mm.

Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Wszystkie roboty powinny być odebrane na poszczególnych ścianach budynku. Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy robót.

Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być podany czas przydatności do jej użycia.

Wymagania dla styropianu powinny być zgodne z PN – B - 20130.

Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnący oraz czy wykazuje wymaganą wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni.

Instrukcja eksploatacji

Właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia książki obiektu budowlanego. W książce powinny być odnotowane wyniki kontroli stanu technicznego, remontów i napraw podczas okresu użytkowania. Kontrole powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Częstotliwość przeglądów powinna być nie rzadsza niż:

- co najmniej raz w roku – sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, narażonych na szkodliwe oddziaływanie wpływów atmosferycznych,

- co najmniej dwa razy w roku, w terminie od 31 maja do 30 listopada dla obiektów o powierzchni zabudowy, przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu >1000 m2,

- co najmniej raz na 5 lat – sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia.

Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych zależna jest również od:

- usytuowania budynku,

- stopnia narażenia elewacji na uszkodzenia.

Budynki znajdujące się w strefach obciążonych silnym ruchem pojazdów lub ruchem pieszym powinny być poddane intensywnym przeglądom. Ta sama zasada dotyczy budynków usytuowanych w strefach o szczególnym oddziaływaniu środowiska zewnętrznego.

Osoby dokonujące przeglądów powinny zapoznać się z wynikami poprzednich przeglądów oraz kontroli. Kontrola okresowa nie powinna ograniczać się tylko do oceny samej elewacji, ale również elementów budynku, mających istotny wpływ na współpracę ze złożonym systemem izolacji cieplnej.

W toku kontroli szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny m.in.:

- zewnętrznych warstw elewacji, balustrad, loggii i balkonów,

- urządzeń i elementów zamocowanych do ścian i dachu budynku,

- elementów odwodnienia oraz opaski budynku,

- obróbek blacharskich,

- pokryć dachowych,

- przejść przyłączy instalacyjnych przez złożony system izolacji cieplnej.

Stwierdzone podczas przeglądu usterki powinny być niezwłocznie usunięte przez przedsiębiorstwo posiadające autoryzację producenta systemu.

Niewielkie zauważalne z biegiem czasu zmiany kolorystyczne elewacji wynikają z naturalnego procesu odbarwiania farb i tynków na skutek promieniowania UV. Z reguły najbardziej zauważalne są przebarwienia elewacji o intensywnym kolorze. Z biegiem czasu przy doborze koloru do ponownego przemalowania fragmentu elewacji podstawą doboru barwy powinna być istniejąca tonacja kolorystyczna, a nie wzornik barw.

- ROZLICZENIE ROBÓT

- Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

- SIWZ

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:

- PN-69/B-10260		Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-74/B-24622 		Roztwór asfaltowy do gruntowania

- PN-74/B-24620 		Lepik asfaltowy stosowany na zimno

- PN-77/B-27604 		Materiały izolacji przeciwwilgociowej

- PN-91/B-02020 		Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

- PN-B-20130 		Płyty styropianowe (PS-E FS)

- Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.

- Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.

- Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do mocowania płyt termoizolacyjnych.

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami).

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami).

- Instrukcja ITB nr 418/2006 – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje

- Instrukcja ITB nr 447/2009 – Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania

- Wytyczne wykonawstwa oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian – wydanie II z 2006 roku opublikowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

- Instrukcja eksploatacji systemów ociepleń wydanie z 2008 roku opublikowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.